| # Variation analysis for aircraft assemblies ## This post is about our project with Airbus dedicated to variation simulation for the assembly process. Our research team in the SPbPU has been developing this area since 2006. When we design a mathematical model for the assembly process it is important to remember that in reality, the assembled parts do not fully coincide with their theoretical shapes. All parts coming to the assembly line have some random deviations from their nominal shapes due to different inaccuracies and errors of mass production. These imperfections in the parts can affect the quality of assembled construction. Thus, the variations of parts should be considered during the optimization of the assembly process since we usually want to speed up the assembly but keep the high-quality level for the finished product. This is especially important for the aircraft industry as quality requirements in this area are usually very tight. | Phân tích biến thể/biến dạng trong việc lắp ráp máy bay Bài đăng này nói về dự án của chúng tôi với Airbus dành cho việc mô phỏng biến thể/biến dạng trong quá trình lắp ráp. Nhóm nghiên cứu của chúng tôi trong SPbPU đã phát triển lĩnh vực này từ năm 2006. Khi chúng ta thiết kế một mô hình toán học cho quá trình lắp ráp, điều quan trọng cần nhớ là trong thực tế, các bộ phận được lắp ráp không hoàn toàn trùng khớp với hình dạng lý thuyết của chúng. Tất cả các bộ phận đến dây chuyền lắp ráp đều có một số sai lệch ngẫu nhiên so với hình dạng lý tưởng của chúng do những sai số khác nhau của quá trình sản xuất hàng loạt. Những khiếm khuyết này trong các bộ phận có thể ảnh hưởng đến chất lượng của công trình lắp ráp. Do đó, các biến thể/biến dạng của các bộ phận nên được xem xét trong quá trình tối ưu hóa quá trình lắp ráp vì chúng ta thường muốn tăng tốc độ lắp ráp nhưng vẫn giữ mức chất lượng cao cho thành phẩm. Điều này đặc biệt quan trọng đối với ngành công nghiệp máy bay vì các yêu cầu chất lượng trong lĩnh vực này thường rất chặt chẽ. |
| --- | --- |
| The variation analysis of the assembly process helps to predict the impact of part deviations on the contact quality. The most general approach for variation analysis is based on the Monte Carlo simulations. The idea behind this approach is to try to simulate all possible situations that can be obtained in practice due to the presence of random deviations. In our work with Airbus, we create a modification of this standard approach. We minutely consider the specific features of aircraft assembly, thus it helps us to obtain a more accurate prediction of deviations for aircraft structures. Our approach is based on modelling the assembly process by solving a reduced contact problem. When solving the contact problem initial positions of parts can be set by the initial gap. The solution gives us the displacement of the parts during the assembly process and, thus, the residual gap between the parts. The initial gap represents the distance between parts before joining. As it appears due to random deviations of the part shapes, it has stochastic nature. The residual gap describes the distance between the parts after assembly. For aircraft assembly, the distribution of the residual gap values evaluates the quality of the contact between parts. Therefore, the random deviations can be considered through the initial gaps and the quality of the assembly can be estimated through the obtained residual gap values. | Phân tích biến thể/biến dạng của quá trình lắp ráp giúp dự đoán tác động của sai lệch bộ phận đến chất lượng khi lắp ráp. Cách tiếp cận chung nhất để phân tích biến dạng là dựa trên các mô phỏng Monte Carlo. Ý tưởng đằng sau cách tiếp cận này là cố gắng mô phỏng tất cả các tình huống có thể xảy ra trong thực tế do sự hiện diện của các sai lệch ngẫu nhiên. Trong quá trình làm việc với Airbus, chúng tôi tạo ra một bản cải tiến của phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn này. Chúng tôi xem xét chi tiết các tính năng cụ thể của việc lắp ráp máy bay, do đó nó giúp chúng tôi có được dự đoán chính xác hơn về độ lệch của các cấu trúc máy bay. Cách tiếp cận của chúng tôi dựa trên việc mô hình hóa quy trình lắp ráp bằng cách giải quyết bài toán giảm tiếp xúc. Khi giải quyết bài toán tiếp xúc, vị trí ban đầu của các bộ phận có thể được thiết lập bởi khe hở ban đầu. Lời giải của bài toán này cho chúng ta biết được sự dịch chuyển của các bộ phận trong quá trình lắp ráp và do đó, khe hở dư giữa các bộ phận. Khe hở ban đầu thể hiện khoảng cách giữa các bộ phận trước khi ghép nối. Vì nó xuất hiện do sự sai lệch ngẫu nhiên của các hình dạng bộ phận, nó có bản chất ngẫu nhiên. Khe hở dư mô tả khoảng cách giữa các bộ phận sau khi lắp ráp. Đối với lắp ráp máy bay, sự phân bố các giá trị khe hở dư thể hiện chất lượng của sự tiếp xúc giữa các bộ phận. Do đó, các sai lệch ngẫu nhiên có thể được xem xét thông qua các khe hở ban đầu và chất lượng của việc lắp ráp có thể được ước lượng thông qua các giá trị khe hở dư thu được. |
| The corresponding variation simulation procedure has three stages: - Stage 1. Generation of initial gaps. A large batch of initial gaps is generated. The generation can be done either based on the modeling of the initial gap or based on the interpolation of measured data. - Stage 2. Modeling the assembly process. For each initial gap, the contact interaction of the parts is simulated: by solving the contact problem, the displacements of the parts are calculated and the values ​​of the residual gap between the parts are evaluated. - Stage 3. A statistical estimation of contact quality. Based on the obtained batch of residual gaps, the probabilistic characteristics of this gap are estimated. This approach allows us to precisely predict the contact quality for any assembly technology before its implementation on the assembly line. It was successfully used in several tasks from Airbus for optimization of real assembly processes. For example, for A350 S19 splice joint assembly process this variation simulation method helps to find a new optimal fastener pattern for robotic drilling: the number of fasteners is smaller but the quality of contact remains the same. | Quy trình mô phỏng biến thể tương ứng có ba giai đoạn: Giai đoạn 1. Tạo ra các khe hở ban đầu. Một số lượng lớn các khe hở ban đầu được tạo ra. Việc tạo ra có thể được thực hiện dựa trên việc mô hình hóa của khe hở ban đầu hoặc dựa trên nội suy của dữ liệu đo được. Giai đoạn 2. Mô hình hóa quá trình lắp ráp. Đối với mỗi khe hở ban đầu, tương tác tiếp xúc của các bộ phận được mô phỏng: bằng cách giải bài toán tiếp xúc, độ dịch chuyển của các bộ phận và các giá trị của các khe hở dư giữa các bộ phận được tính toán. Giai đoạn 3. Đưa ra một ước lượng thống kê về chất lượng tiếp xúc. Dựa trên dữ liệu các khe hở dư thu được, các đặc tính xác suất của khe hở này được ước tính. Cách tiếp cận này cho phép chúng tôi dự đoán tương đối chính xác chất lượng tiếp xúc của bất kỳ công nghệ lắp ráp nào trước khi được thực hiện trên dây chuyền lắp ráp. Nó đã được sử dụng thành công trong một số dự án của Airbus để tối ưu hóa các quy trình lắp ráp thực tế. Ví dụ, đối với quy trình lắp ráp mối nối A350 S19, phương pháp mô phỏng biến thể này giúp tìm ra mẫu chốt tối ưu mới cho khoan tự động: số lượng chốt ít hơn nhưng chất lượng tiếp xúc vẫn như cũ. |
| References Lupuleac S., Shinder J., Churilova M., Zaitseva N. et al. Optimization of Automated Airframe Assembly Process on Example of A350 S19 Splice Joint. SAE Technical Paper, 2019. | Tài liệu tham khảo Lupuleac S., Shinder J., Churilova M., Zaitseva N. et al. Optimization of Automated Airframe Assembly Process on Example of A350 S19 Splice Joint. SAE Technical Paper, 2019. |
| Optimization of Automated Airframe Assembly Process on Example of A350 S19 Splice Joint Abstract The paper presents the numerical approach to simulation and optimization of A350 S19 splice assembly process. The main goal is to reduce the number of installed temporary fasteners while preventing the gap between parts from opening during drilling stage. The numerical approach includes computation of residual gaps between parts, optimization of fastener pattern and validation of obtained solution on input data generated on the base of available measurements. The problem is solved with ASRP (Assembly Simulation of Riveting Process) software. The described methodology is applied to the optimization of the robotized assembly process for A350 S19 section. Introduction The assembly of an airframe is done by means of riveting, that implies multiple drilling and reaming operations. In the process of assembly, the temporary fasteners are installed into the holes for permanent rivets to join the parts and prevent the gap opening while drilling and reaming. As it is noted in [1], the presence of residual gaps between joined parts may cause hole eccentricity and swarf ingestion between the mating surfaces during drilling, which eventually effects the fatigue life of the final product. Therefore, it is critical to install a sufficient number of temporary fasteners in certain stages of the assembly process. On the other hand, the installation and further removal of fasteners is the time-consuming process. In addition, as it is mentioned in [2], in case of automated assembly, the presence of large number of installed temporary fasteners complicates the navigation and positioning of drilling robot. Therefore, the number of fasteners should be kept reasonably low yet sufficient to minimize gaps between parts on certain stages of assembly process (drilling, reaming). The residual gap between parts after fastening is a function of both the initial gap and the positions (pattern) of fastening elements. The sequence of temporary fastener installation does not vary from one airframe to another in the assembly line. However, compliant parts exhibit different dimensional variations, and the initial gap between assembled parts changes from one aircraft to another in the series within the allowed assembly tolerances. Consequently, the initial gap field between joined parts is generally unknown during the numerical optimization of assembly process. All these features make the problem of fastener pattern optimization very specific, and its consideration requires the use of special tools. The numerical analysis was carried out with adopted version of the ASRP (Assembly Simulation of Riveting Process) software complex [3]. The ASRP is designed for simulation and optimization of the assembly process for large scale compliant airframe parts (see [4, 5, 6, 7, 8, 9]). ASRP combines variation simulation analysis with contact problem solving [10, 11, 12, 13, 14]. | Tối ưu hóa quy trình lắp ráp khung máy bay tự động với ví dụ về khớp nối A350 S19 Tóm tắt Bài báo trình bày phương pháp số để mô phỏng và tối ưu hóa quy trình lắp ráp mối nối máy bay A350 S19. Mục tiêu chính là giảm số lượng chốt tạm thời được lắp đặt đồng thời ngăn việc tạo ra các khe hở giữa các bộ phận trong giai đoạn khoan. Phương pháp số bao gồm tính toán khe hở dư giữa các bộ phận, tối ưu hóa mẫu mối nối và xác nhận giải pháp thu được dựa trên dữ liệu đầu vào được tạo ra trên cơ sở các phép đo có sẵn. Vấn đề được giải quyết bằng phần mềm ASRP (Assembly Simulation of Riveting Process). Phương pháp được mô tả ở đây đã được áp dụng để tối ưu hóa quy trình lắp ráp robot cho phần A350 S19. Giới thiệu Việc lắp ráp khung máy bay được thực hiện bằng phương pháp tán đinh, có nghĩa là thực hiện nhiều thao tác khoan và đục. Trong quá trình lắp ráp, các chốt tạm thời được lắp vào các lỗ để đinh tán cố định liên kết giữa các bộ phận và ngăn chặn khe hở khi khoan và đục. Như đã lưu ý trong [1], sự hiện diện của các khe hở dư giữa các bộ phận được ghép nối có thể gây ra độ lệch tâm của lỗ và sự ăn vào giữa các bề mặt tiếp giáp trong quá trình khoan, điều này cuối cùng ảnh hưởng đến tuổi thọ của thành phẩm. Do đó, điều quan trọng là phải lắp đủ số lượng chốt tạm thời trong các giai đoạn nhất định của quá trình lắp ráp. Mặt khác, việc lắp đặt thêm và loại bỏ các chốt là một quá trình tốn nhiều thời gian. Ngoài ra, như đã đề cập trong [2], trong trường hợp lắp ráp tự động, sự hiện diện của số lượng lớn các chốt tạm thời được lắp đặt làm phức tạp việc điều hướng và định vị của robot khoan. Do đó, số lượng chốt nên được giữ ở mức hợp lý nhưng đủ để giảm thiểu khoảng cách giữa các bộ phận trong các giai đoạn nhất định của quá trình lắp ráp (khoan, đục). Khe hở còn lại giữa các bộ phận sau khi lắp chốt là hàm của cả độ rộng khe hở ban đầu và vị trí (mẫu) của các chốt. Trình tự lắp đặt chốt tạm thời không thay đổi từ khung máy bay này sang khung máy bay khác trong dây chuyền lắp ráp. Tuy nhiên, quá trình thực hiện sẽ dẫn đến các biến thể về kích thước khác nhau và khe hở ban đầu giữa các bộ phận được lắp ráp thay đổi từ máy bay này sang máy bay khác trong phạm vi sai số lắp ráp cho phép. Do đó, khe hở ban đầu giữa các bộ phận được ghép nối thường không được biết trong quá trình tối ưu hóa quá trình lắp ráp. Tất cả các tính năng này làm cho bài toán tối ưu hóa mối nối trở nên rất đặc biệt và việc nghiên cứu nó đòi hỏi phải sử dụng các công cụ đặc biệt. Phân tích số được thực hiện với phiên bản đã được cải tiến của phần mềm ASRP (Assembly Simulation of Riveting Process) [3]. ASRP được thiết kế để mô phỏng và tối ưu hóa quá trình lắp ráp các bộ phận khung máy bay theo quy mô lớn (xem [4, 5, 6, 7, 8, 9]). ASRP kết hợp phân tích mô phỏng biến đổi với việc giải quyết bài toán tiếp xúc [10, 11, 12, 13, 14]. |
| Assembly Procedure We consider one stage of the section S19 assembly. Section S19 (see Fig. 1) is the rear element of fuselage. The considered assembly stage involves the joining of the splice to the S19. The location of splice is framed in Figure 1. FIGURE 1 The A350 S19 section (www.icas.org) and the considered junction area (in rectangle). FIGURE 2 The assembly scheme (inside view of the fuselage). The splice is positioned against the fuselage skin, beam and frame, as it is schematically shown in Figure 21. The splice is joined with fuselage skin, beam and frame by installed temporary fasteners, shown as large black circles in Figure 3. The drilling robot sequentially reams predefined holes for forthcoming installation of final rivets, as it is illustrated in Figure 3, where reamed holes are marked by green circles. In certain stage of reaming process, the drilling force contributes to the opening of the gap between parts close to the drilling point (see Figure 4). It can lead to eccentricity of holes and poor quality of final assembly. The special technology requirements are imposed on the maximum allowable gap opening: the gap needs to be within 0.3 mm during the reaming operations. This requirement is met by positioning of temporary fasteners. However, presence of many fasteners (in particular, in vicinity of reamed holes) significantly complicates the navigation of drilling robot. Therefore, it is needed to minimize the number of installed temporary fasteners, taking into account the requirement on maximum allowable gap. The fasteners can be installed to any empty hole. Such holes are shown in Figure 3 by small black circles. FIGURE 3 The positions of drilled holes (green) and temporary fasteners (black). 1 Since it is impossible to disclose the real A350-900 models and details of the assembly process, we use the artificial models and fastener arrangements that resemble the actual ones for illustrative purpose. Similarly, all the numerical values, given in this paper, in particular related to assembly requirements and specifications, have been changed. FIGURE 4 Gap between two parts opens during drilling. | Quy trình lắp ráp Chúng tôi xem xét một giai đoạn của lắp ráp phần S19. Phần S19 (xem Hình 1) là thành phần phía sau của thân máy bay. Giai đoạn lắp ráp được xem xét liên quan đến việc ghép mối nối vào S19. Vị trí của mối nối được đóng khung trong Hình 1. Mối ghép được định vị dựa vào vỏ thân máy bay, dầm và khung, như được thể hiện trên sơ đồ trong Hình 21. Mối ghép được liên kết với vỏ thân máy bay, dầm và khung bằng các chốt tạm thời được lắp đặt, được thể hiện dưới dạng các vòng tròn lớn màu đen trong Hình 3. Robot khoan tuần tự khoan các lỗ được xác định trước để lắp các đinh tán sắp tới, như được minh họa trong Hình 3, nơi các lỗ đục được đánh dấu bằng các vòng tròn màu xanh lá cây. Trong một số giai đoạn nhất định của quá trình khoan, lực khoan góp phần mở ra khe hở giữa các bộ phận gần với điểm khoan (xem Hình 4). Nó có thể dẫn đến độ lệch tâm của các lỗ và chất lượng lắp ráp cuối cùng kém. Các yêu cầu công nghệ đặc biệt được đặt ra đối với khe hở tối đa cho phép: khe hở cần nằm trong khoảng 0,3 mm trong quá trình khoan. Yêu cầu này được đáp ứng bằng cách định vị các chốt tạm thời. Tuy nhiên, sự hiện diện của nhiều chốt (đặc biệt là ở gần các lỗ đục) làm phức tạp đáng kể việc điều hướng của robot khoan. Do đó, cần phải giảm thiểu số lượng chốt tạm thời được lắp đặt, có tính đến yêu cầu về khe hở tối đa cho phép. Chốt có thể được lắp vào bất kỳ lỗ trống nào. Các lỗ như vậy được thể hiện trong Hình 3 bởi các vòng tròn nhỏ màu đen. HÌNH 3 Vị trí của các lỗ khoan (màu xanh lá cây) và các chốt tạm thời (màu đen). 1 Vì không thể tiết lộ mô hình A350-900 thực và chi tiết của quá trình lắp ráp, chúng tôi sử dụng các mô hình nhân tạo và cách sắp xếp chốt giống với mô hình thực tế cho mục đích minh họa. Tương tự, tất cả các giá trị số, được đưa ra trong bài báo này, đặc biệt liên quan đến các yêu cầu lắp ráp và thông số kỹ thuật, đã được thay đổi. HÌNH 4 Khoảng cách giữa hai bộ phận mở ra trong quá trình khoan. |
| Assembly Process Simulation For the assembly process simulation and optimization, the contact problem is solved to determine the residual gap in the assembly loaded by the forces from fastening elements and drills. Here we give only the main idea of the method implemented in ASRP software complex, the detailed description of numerical algorithms can be found in [5]. For the considered splice joint model there are four parts in the assembly (Fig. 2). The zone of possible contact between parts is denoted as the junction area. The finite element nodes in junction area (Fig. 5) are denoted as computational ones. FIGURE 5 Computational nodes (red). With the help of finite element modeling technique and substructuring we formulate the contact problem in the reduced discrete variation form [15]: min . (1) Here x is the vector of normal displacements in computational nodes, K is the reduced stiffness matrix of finite element system, f is the vector of applied loads (e.g., from fastening elements or drills), N is the linear operator which defines the contact pairs and G is the initial gap vector that is the initial distance in normal direction between nodes that may come to contact. Matrices N and KC describe such qualities as overall topology of junction, mechanical properties of parts and fixations of parts in the assembly jig. The number of nodes in a finite element model is typically much bigger than number of nodes in the junction area. Thus, the dimension of the reduced problem (1) is much smaller comparing with original finite element model. | Mô phỏng quy trình lắp ráp Đối với nhiệm vụ mô phỏng và tối ưu hóa quá trình lắp ráp, bài toán tiếp xúc được giải quyết để xác định khe hở dư giữa các phần được lắp ráp bởi các lực từ các chốt và mũi khoan. Ở đây chúng tôi chỉ đưa ra ý tưởng chính của phương pháp được thực hiện trong phần mềm ASRP, mô tả chi tiết của các thuật toán số có thể tham khảo trong [5]. Đối với mô hình khớp nối được xem xét, có bốn phần trong bộ phận lắp ráp (Hình 2). Vùng có thể tiếp xúc giữa các bộ phận được gọi là vùng tiếp giáp. Các nút phần tử hữu hạn trong vùng tiếp giáp (Hình 5) được biểu thị là các nút tính toán. HÌNH 5 Các nút tính toán (màu đỏ). Với sự trợ giúp của kỹ thuật mô hình phần tử hữu hạn và cấu trúc con, chúng tôi thiết lập bài toán tiếp xúc ở dạng biến phân rời rạc [15]: Min. (1) Ở đây x là vectơ pháp tuyến thể hiện sự dịch chuyển tại các nút tính toán, K là ma trận độ cứng rút gọn của hệ phần tử hữu hạn, f là vectơ của tải áp dụng (ví dụ: từ các chốt hoặc mũi khoan), N là toán tử tuyến tính xác định các cặp tiếp điểm và G là vectơ khe hở ban đầu là khe hở ban đầu theo hướng pháp tuyến giữa các nút có thể tiếp xúc. Ma trận N và KC mô tả các tính chất như cấu trúc liên kết tổng thể của mối nối, đặc tính cơ học của các bộ phận và sự cố định của các bộ phận trong đồ gá lắp ráp. Số lượng nút trong một mô hình phần tử hữu hạn thường lớn hơn nhiều so với số lượng nút trong vùng giao nhau. Do đó, chiều của bài toán rút gọn (1) nhỏ hơn nhiều so với mô hình phần tử hữu hạn ban đầu. |

| Optimization Problem and Optimization Algorithm The optimization problem is to minimize the number and find more appropriate positions of temporary fasteners (find new fastener pattern) so that the gap between parts in drilling stage does not increase compared to the initial pattern. The initial gap between all joined parts is set to zero, thus only gap caused by drilling is considered. All fastened holes are of the same diameter and all fastening elements are installed with equal force. There are 48 drills (i.e., sequential reaming operations), 76 installed temporary fasteners and 283 empty holes in the considered assembly model. We note that for each calculation of residual gap, the contact problem (1) is solved, that takes several minutes of computational time. Therefore solving 48 problems on a personal computer for each pattern change is not an option. The task-parallelization on supercomputer was used to reduce computational time. At first, we calculate the residual gap in each drilling point one-by-one with given initial fastener pattern (Fig. 2). Due to the technology requirements, the gaps in each drilling point needs to be within 0.3 mm, but simulation shows that this condition is violated in several drills, especially in ones close to the splice edges (Fig. 6). In total we have 19 drills with gap bigger than 0.3 mm. We denote them as violated drills (see Fig. 6b). The temporary fastener pattern optimization consists of two stages: 1. Reduce the number of fasteners in junction area keeping the number of violated drills. 2. Rearrange the fasteners (change their positions within fixed set of admissible holes) to minimize the sum of gaps in all drilling points. These steps are repeated until there is no more improvement in the pattern. As the first step, we try to remove fasteners one-by one, calculating the residual gap in drilling points for each new pattern modification. As a result the 58 fasteners are left in the pattern (18 fasteners are removed from junction area) with the same number of violated drills. For the second optimization step, the Local Variations Algorithm (LVA) is used. LVA is an iterative exhaustive search of optimal position for each fastener one-by-one among predefined holes [13]. FIGURE 6 Residual gaps in drilling points (a) and violated drills marked by red (b). Let us denote the fastener pattern (vector of hole numbers where fasteners are installed) as P and the initial pattern as P0. The LVA for minimizing function F(P) is as follows: Initialization: P := P0, Iteration := 1. Repeat Set Progress := false; For each hole i with installed fastener For each empty hole j Obtain pattern P* by moving fastener from hole i to hole j; For each initial gap of the cloud Calculate the resulting gap with fastener pattern P*; End for Evaluate ΔF = F(P*) - F(P); If ΔF < 0, keep the new pattern P = P*, set Progress := true; End for End for Iteration := Iteration + 1; Until Progress = false (no F(P) improvement in one iteration). Iterations continue until the algorithm has converged to some local optimum. In our case the function F(P) is the sum of residual gaps in all 48 drills. For the optimized reduced pattern sum of gaps decreased from 18.63 mm to 15.25 mm. After rearrangement fasteners are more uniformly distributed over the junction area. Reduction and optimization steps are repeated two more times until a suboptimal solution is obtained. We end up with 53 fasteners in the pattern (in junction area) and 19 violated drills, sum of gaps in all drilling points during drilling stage is 17.13 mm (for the initial pattern 16.77 mm). The optimized pattern is presented in Figure 7. FIGURE 7 Fastener pattern after 3 reduction-optimization steps. | Vấn đề tối ưu hóa và Thuật toán tối ưu hóa Bài toán tối ưu là giảm thiểu số lượng và tìm vị trí thích hợp hơn của chốt tạm thời (tìm mẫu chốt mới) để khe hở giữa các bộ phận trong công đoạn khoan không tăng lên so với mẫu ban đầu. Khe hở ban đầu giữa tất cả các bộ phận được ghép nối được đặt bằng 0, do đó chỉ xem xét khe hở do khoan. Tất cả các lỗ buộc có cùng đường kính và tất cả các phần tử buộc được lắp đặt với lực như nhau. Có 48 mũi khoan (tức là các hoạt động khoan tuần tự), 76 chốt tạm thời được lắp đặt và 283 lỗ trống trong mô hình lắp ráp được xem xét. Chúng tôi lưu ý rằng đối với mỗi lần tính toán khe hở dư, bài toán liên hệ (1) được giải quyết và mất vài phút thời gian tính toán. Do đó, giải quyết 48 vấn đề trên máy tính cá nhân cho mỗi lần thay đổi mẫu không phải là một phương án khả thi. Việc song song hóa trên siêu máy tính được sử dụng để giảm thời gian tính toán. Lúc đầu, chúng tôi tính toán khe hở dư tại từng điểm khoan với mẫu chốt ban đầu đã cho (Hình 2). Do yêu cầu công nghệ, khe hở ở mỗi điểm khoan cần phải nằm trong khoảng 0,3 mm, nhưng mô phỏng cho thấy điều kiện này bị vi phạm trong một số lần khoan, đặc biệt là ở những lần khoan gần với mép mối nối (Hình 6). Tổng cộng chúng tôi có 19 mũi khoan với khoảng cách lớn hơn 0,3 mm. Chúng tôi biểu thị chúng là các mũi khoan vi phạm (xem Hình 6b). Việc tối ưu hóa mẫu chốt tạm thời bao gồm hai giai đoạn: 1. Giảm số lượng chốt trong khu vực vùng tiếp giáp để không gia tăng số lượng các mũi khoan vi phạm. 2. Sắp xếp lại các chốt (thay đổi vị trí của chúng trong bộ lỗ cố định có thể tiếp nhận) để giảm thiểu tổng khe hở trong tất cả các điểm khoan. Các bước này được lặp lại cho đến khi không còn cải tiến trong mẫu. Bước đầu tiên, chúng tôi cố gắng tháo từng chốt một, tính toán khe hở dư trong các điểm khoan cho mỗi lần sửa đổi mẫu mới. Kết quả là 58 chốt được để lại trong khuôn mẫu (18 chốt được tháo ra khỏi khu vực vùng tiếp giáp) với cùng một số lần khoan vi phạm. Đối với bước tối ưu hóa thứ hai, Thuật toán Biến thể Cục bộ (LVA) được sử dụng. LVA là một tìm kiếm tổng thể lặp đi lặp lại vị trí tối ưu cho từng chốt một trong số các lỗ được xác định trước [13]. HÌNH 6 Khe hở dư tại các điểm khoan (a) và các mũi khoan vi phạm được đánh dấu bằng màu đỏ (b). Hãy để chúng tôi biểu thị mẫu chốt (vectơ số lỗ nơi lắp chốt) là P và mẫu ban đầu là P0. LVA cho chức năng tối thiểu hóa F(P) như sau: Initialization: P := P0, Iteration := 1. Repeat Đặt Tiến độ: = false; Đối với mỗi lỗ i có chốt được cài đặt (Vòng For 1) Đối với mỗi lỗ trống j (Vòng For 2) Thu được mẫu P* bằng cách di chuyển chốt từ lỗ i đến lỗ j; Đối với mỗi khe hở ban đầu (Vòng For 3) Tính toán khe hở kết quả với mẫu chốt P*; Kết thúc vòng For 3 Ước lượng ΔF = F(P*) - F(P); Nếu ΔF <0, giữ nguyên mẫu mới P = P*, đặt Tiến độ: = true; Kết thúc vòng For 2 Kết thúc vòng For 1 Iteration: = Iteration + 1; Cho đến khi Tiến độ = sai (không có cải tiến F(P) trong một lần lặp). Phép lặp tiếp tục cho đến khi thuật toán đã hội tụ đến một nghiệm tối ưu địa phương. Trong trường hợp của chúng ta, hàm F(P) là tổng các khe hở còn lại trong tất cả 48 lần khoan. Đối với mẫu giảm tối ưu, tổng khe hở giảm từ 18,63 mm xuống 15,25 mm. Sau khi sắp xếp lại, các chốt được phân bổ đồng đều hơn trên khu vực vùng tiếp giáp. Các bước giảm thiểu và tối ưu hóa được lặp lại hai lần nữa cho đến khi thu được giải pháp tối ưu. Chúng tôi kết thúc với 53 mũi khoan trong mẫu (ở khu vực vùng tiếp giáp) và 19 mũi khoan vi phạm, tổng khe hở ở tất cả các điểm khoan trong giai đoạn khoan là 17,13 mm (đối với mẫu ban đầu là 16,77 mm). Mô hình tối ưu hóa được trình bày trong Hình 7. HÌNH 7 Mẫu chốt sau 3 bước tối ưu hóa giảm thiểu. |
| --- | --- |
| Fastener Pattern Verification For the fastener pattern optimization we assume that the initial gap between joining parts is zero. It corresponds to situation when the joining parts fit perfectly and the assembly process is ideal. However, in practice the joining of compliant parts is coupled with different geometrical and dimensional variations. Thus, some non-zero initial gap appears between assembled parts. This gap has stochastic behavior and affects the subsequent displacements of parts during fastening and reaming. To assure the robustness of the proposed fastener pattern, it should be tested for assembling of non-ideal parts. The common method for such analysis is variation simulation.In our case the variation can be modeled as random initial gaps, thus we use the Monte-Carlo simulations to predict the stochastic outcome of assembly. The detailed procedure of pattern verification is described in [11,14]. It implies that the big amount of different initial gaps is generated; then the fastener pattern is tested for each initial gap and the gathered results are analyzed with statistical methods. The general model for initial gap generation is described in [11]. According to this methodology the stochastic initial gap can be modeled as Gaussian random filed. The choice of type and parameters of this field should be based on the available measurements. For considered A350 S19 splice assembly the initial gaps between parts is measured on the previous step of the assembly process before drilling. These gaps were measured on the borders between all the joining parts. For technical reasons the set of available data consists of only several measured gaps. The analysis of measurements shows that the initial gap has anisotropic behavior as in X-direction it varies more than in Y direction. In such case the initial gap can be modeled as the anisotropic Gaussian random field. In Figure 9 the examples of isotropic random field (most common type of random fields) and anisotropic field are shown. Using the model with anisotropic filed, the cloud (a set with big amount of samples) of initial gaps is generated. Some examples of generated initial gap for A350 S19 assembly is shown in Figure 10. The solving of contact problem (1) for each initial gap from the cloud gives us the set of residual gaps that shows how the fastener pattern and the presence of initial gap influence the gap opening during drilling. Based on the set of residual gaps we can estimate the distribution of the gap values in each drilling point. In Figure 11 there are examples of obtained histograms for initial and optimized fastener patterns. Obtained results show that the change of pattern shifts the range of gap values, and for different drills the gap either decreases or increases. However, these shifts are not critical, and even for the most problematic drills the gap values do not differ significantly. FIGURE 9 Isotropic (left) and anisotropic (right) Gaussian random fields. FIGURE 10 Generated initial gaps. | Kiểm định mẫu chốt Để tối ưu hóa mô hình chốt, chúng tôi giả định rằng ban đầu khoảng cách giữa các bộ phận cần gắn với nhau bằng không. Nó tương ứng với tình huống khi các bộ phận nối khớp hoàn toàn phù hợp và quá trình lắp ráp là lý tưởng. Tuy nhiên, trên thực tế, việc nối các bộ phận bị ảnh hưởng bởi các biến thể hình học và kích thước khác nhau. Do đó, một số khe hở ban đầu khác không xuất hiện giữa các bộ phận được lắp ráp. Khe hở này là ngẫu nhiên và ảnh hưởng đến sự dịch chuyển tiếp theo của các bộ phận trong quá trình chốt và khoan. Để đảm bảo độ chắc chắn của mẫu chốt được đề xuất, nó phải được thử nghiệm để lắp ráp các bộ phận không lý tưởng. Phương pháp phổ biến để phân tích như vậy là mô phỏng biến thể, trong trường hợp của chúng tôi, biến thể có thể được mô hình hóa dưới dạng khe hở ban đầu ngẫu nhiên, do đó chúng tôi sử dụng mô phỏng Monte-Carlo để dự đoán kết quả ngẫu nhiên của quá trình lắp ráp. Quy trình chi tiết của xác minh mẫu được mô tả trong [11,14]. Nó ngụ ý rằng số lượng lớn các khe hở ban đầu khác nhau được tạo ra; sau đó mẫu chốt được kiểm tra cho từng khe hở ban đầu và các kết quả thu thập được sẽ được phân tích bằng các phương pháp thống kê. Mô hình chung để tạo khe hở ban đầu được mô tả trong [11]. Theo phương pháp luận này, khoảng cách ngẫu nhiên ban đầu có thể được mô hình hóa dưới dạng phân tích ngẫu nhiên Gauss. Việc lựa chọn kiểu và các thông số của trường này phải dựa trên các phép đo có sẵn. Đối với việc lắp ráp mối nối A350 S19, khoảng cách ban đầu giữa các bộ phận được đo ở bước trước của quy trình lắp ráp trước khi khoan. Những khe hở này được đo trên đường viền giữa tất cả các bộ phận ghép nối. Vì lý do kỹ thuật, tập hợp dữ liệu có sẵn chỉ bao gồm một số khe hở đo được. Phân tích các phép đo cho thấy rằng khe hở ban đầu có tính chất dị hướng vì theo hướng X, nó thay đổi nhiều hơn theo hướng Y. Trong trường hợp này, khoảng cách ban đầu có thể được mô hình hóa dưới dạng trường ngẫu nhiên Gauss không đẳng hướng. Trong Hình 9, các ví dụ về trường ngẫu nhiên đẳng hướng (loại trường ngẫu nhiên phổ biến nhất) và trường dị hướng được hiển thị. Sử dụng mô hình với lớp không đẳng hướng, đám mây (một tập hợp với lượng lớn mẫu) khe hở ban đầu được tạo ra. Một số ví dụ về khe hở ban đầu được tạo ra trong việc lắp ráp A350 S19 được thể hiện trong Hình 10. Việc giải quyết bài toán tiếp xúc (1) cho mỗi khe hở ban đầu từ đám mây cho ta một tập hợp các khe hở dư và kết quả là cho ta thấy mô hình chốt và khe hở ban đầu ảnh hưởng như thế nào khe hở trong quá trình khoan. Dựa trên tập hợp các khe hở dư, chúng ta có thể ước tính sự phân bố của các giá trị khe hở trong mỗi điểm khoan. Trong Hình 11 có các ví dụ về biểu đồ thu được cho các mẫu chốt ban đầu và tối ưu hóa. Kết quả thu được cho thấy rằng sự thay đổi của mẫu làm thay đổi phạm vi giá trị khe hở dư và đối với các mũi khoan khác nhau thì giá trị sẽ khác nhau. Tuy nhiên, những thay đổi này không phải là quan trọng, và ngay cả đối với các mũi khoan có vấn đề nhất, các giá trị chênh lệch không có sự khác biệt đáng kể. HÌNH 9 Trường ngẫu nhiên Gaussian đẳng hướng (trái) và dị hướng (phải). HÌNH 10 Các khe hở ban đầu được tạo ra. |
| Summary/Conclusions The optimization of airframe assembly process by minimization of number of installed temporary fasteners is considered in the paper. The study is carried out by means of numerical simulation on the base of available results of measurements. An example of automated joining of the splice to the section S19 of A350 was considered. Implementation of the developed optimization approach allows to reduce the number of temporary fasteners by 30% without significant loss of quality. The next logical step in implementation and development of describe above optimization technique is its combination with metrological equipment and navigation systems for automated tools (for drilling, fastening, machining). FIGURE 11 Examples of gap distributions in drilling points for initial and optimized fastener patterns | Tóm tắt / Kết luận Bài báo đã xem xét việc tối ưu hóa quy trình lắp ráp khung máy bay bằng cách giảm thiểu số lượng chốt tạm thời được lắp đặt. Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp mô phỏng số trên cơ sở các kết quả đo có sẵn. Một ví dụ về việc tự động ghép mối nối vào phần S19 của A350 đã được xem xét. Việc thực hiện phương pháp tối ưu hóa đã phát triển cho phép giảm 30% số lượng chốt tạm thời mà không làm giảm chất lượng đáng kể. Bước tiếp theo trong việc thực hiện và phát triển kỹ thuật tối ưu hóa mô tả ở trên là sự kết hợp của nó với thiết bị đo lường và hệ thống định vị cho các công cụ tự động (để khoan, buộc, gia công). Kết quả là hệ thống lắp ráp sẽ có khả năng tối ưu hóa quy trình lắp ráp dành riêng cho từng thành phần. HÌNH 11 Các ví dụ về sự phân bố khe hở tại các điểm khoan cho các mẫu chốt ban đầu và tối ưu hóa |
| References 1. Yang, D., Qu, W., and Ke, Y., “Evaluation of Residual Clearance After Pre-Joining and Pre-Joining Scheme Optimization in Aircraft Panel Assembly,” Assembly Automation 36(4):376-387, 2016, doi:10.1108/AA-12-2015-129. 2. Dakdouk, D. and Xi, F., “Tool Accessibility Analysis for Robotic Drilling and Fastening,” Journal of Manufacturing Science and Engineering 139(9), 2017, doi:10.1115/1.4036639. 3. Lupuleac, S., Petukhova, M., Shinder, Y., Stefanova, M. et al., “Software Complex for Simulation of Riveting Process: Concept and Applications,” SAE Technical Paper 2016-01-2090, 2016, doi:10.4271/2016-01-2090. 4. Lupuleac, S., Kovtun, M., Rodionova, O., and Marguet, B., “Assembly Simulation of Riveting Process,” SAE Int. J. Aerosp. 2:193-198, 2010, doi:10.4271/2009-01-3215. 5. Lupuleac, S., Petukhova, M., Shinder, Y., and Bretagnol, B., “Methodology for Solving Contact Problem During Riveting Process,” SAE Int. J. Aerosp. 4(2):952-957, 2011, doi:10.4271/2011-01-2582. 6. Petukhova, M., Lupuleac, S., Shinder, Y., Smirnov, A. et al., “Numerical Approach for Airframe Assembly Simulation,” Journal of Mathematics in Industry 4:8, 2014, doi:10.1186/2190-5983-4-8. 7. Lupuleac, S., Shinder, Y., Petukhova, M., Yakunin, S. et al., “Development of Numerical Methods for Simulation of Airframe Assembly Process,” SAE Int. J. Aerosp. 6(1):101-105, 2013, doi:10.4271/2013-01-2093. 8. Lupuleac, S., Petukhova, M., Stefanova, M., Shinder, Y. et al., “Simulation of Riveting Process in Case of Unsupported Part Presence,” SAE Technical Paper 2015-01-2396, 2015, doi:10.4271/2015-01-2396. 9. Stefanova, M., Yakunin, S., Petukhova, M., Lupuleac, S., and Kokkolaras, M., “An Interior-Point Method-Based Solver for Simulation of Aircraft Parts Riveting,” Engineering Optimization 50(5):781-796, 2017, doi:10.1080/0305215X.2017.1355367. 10. Lupuleac, S., Zaitseva, N., Petukhova, M., Shinder, Y. et al., “Combination of Experimental and Computational Approaches to A320 Wing Assembly,” SAE Technical Paper 2017-01-2085, 2017, doi:10.4271/2017-01-2085. 11. Lupuleac, S., Zaitseva, N., Stefanova, M., Berezin, S. et al., “Simulation and Optimization of Airframe Assembly Process,” ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition 2A, 2018, doi:10.1115/ IMECE2018-87058. 12. Zaitseva, N., Lupuleac, S., Petukhova, M., Churilova, M., Pogarskaia, T., and Stefanova, M., “High Performance Computing for Aircraft Assembly Optimization,” in 2018 Global Smart Industry Conference, 2018, doi:10.1109/ GloSIC.2018.8570136. 13. Pogarskaia, T., Churilova, M., Petukhova, M., and Petukhov, E., “Simulation and Optimization of Aircraft Assembly Process Using Supercomputer Technologies,” in RuSCDays 2018 Communications in Computer and Information Science, 965, 2018, doi:10.1007/978-3-030-05807-4_31. 14. Lupuleac, S., Zaitseva, N., Stefanova, M., Berezin, S. et al., “Simulation of the Wing-To-Fuselage Assembly Process,” ASME. J. Manuf. Sci. Eng. 141(6):061009-061009, 2019, doi:10.1115/1.4043365. 15. Wriggers, Р., Computational Contact Mechanics 2nd Edition (Berlin Heidelberg: Springer, 2006), doi:10.1007/978-3-540- 32609-0. |  |
| Contact Information Sergey Lupuleac lupuleac@mail.ru Acknowledgments The results of the work were obtained using computational resources of Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University Supercomputing Center (www.spbstu.ru). |  |